Universidad Argentina De la Empresa – UADE

Materia: mecánica de los fluidos

| Docente: Juan Maldonado | Nombre:____________________ |
| --- | --- |
| Modelo: F | DNI:________________________ |
| Nota:________________ | Legajo:_____________________ |

| Control de preguntas del estudiante al docente: | P1 | P2 |
| --- | --- | --- |

Problema 1 - (30% valor total del problema)

Un rociador expulsa un recubrimiento de partículas a 25 m/s. Determine la velocidad de las partículas 8 μs después de salir de la boquilla. Suponga que el diámetro promedio de las partículas es de 0.6 μm y que cada una tiene una masa de aproximadamente 0.81 × 10⁻¹² g. El aire se encuentra a 20 °C. Desprecie la componente vertical de la velocidad.

Problema 2 - (40% valor total del problema)

Un túnel de viento supersónico opera con aire seco que ingresa desde una cámara de gran volumen hacia una tobera convergente-divergente. En la cámara, el aire se encuentra a una presión absoluta de 150 psi y a una temperatura de 100 °F. La velocidad del aire en esta región puede considerarse baja en comparación con la velocidad alcanzada en la sección de prueba. La sección de prueba coincide con la salida de la tobera y posee un área de 5 ft2. Se desea que en dicha sección el flujo alcance un número de Mach igual a 2.

Considere que el aire se comporta como gas ideal y que el flujo en la tobera puede analizarse como estacionario, unidimensional, adiabático e isentrópico. Desprecie los cambios de energía potencial. Para el aire use k = 1.4, R = 1716 ft·lbf/(slug·R), cp = 0.240 Btu/(lbm·R) y cv = 0.171 Btu/(lbm·R).

Para el análisis mecánico de la tobera, suponga que el área efectiva de entrada es 25 ft2 y que la presión en dicha sección puede tomarse igual a la presión de la cámara.

- Determine las condiciones del aire en la sección de prueba: presión, temperatura, velocidad, densidad y flujo másico. (15%)

- Determine la fuerza axial neta que el flujo ejerce sobre la tobera. (10%)

- Se desea construir un modelo reducido geométricamente semejante de la tobera, con una escala lineal ¼, manteniendo aire como fluido de trabajo. Analice las condiciones necesarias para que el modelo reproduzca el comportamiento compresible del prototipo. Determine cómo escalan el área de salida, el flujo másico y la fuerza de reacción si el modelo opera con el mismo número de Mach y las mismas condiciones de estancamiento que el prototipo. (10%)

Problema 3 - (30% valor total del problema)

Dos tuberías de diámetro y material idénticos se conectan en paralelo. La longitud de la tubería A es el doble de la longitud de la tubería B. Si supone que el flujo es totalmente turbulento en ambas tuberías, y por lo tanto el factor de fricción es independiente del número de Reynolds, y no considera las pérdidas menores, determine el cociente de las razones de flujo en las dos tuberías.